Standard Operating Procedure

Battery Data Tool (BDT)

사용 절차서

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-04-09 |
| 대상 | 신규 사용자 (입문) |
| 범위 | 현황 탭 + 사이클데이터 탭 |

# 목차

# 1. 개요

## 1.1 BDT란?

Battery Data Tool(BDT)은 리튜이온 배터리 충방전 시험 데이터를 통합 관리하는 PyQt6 기반 데스크톱 애플리케이션입니다.

주요 기능으로 충방전기 채널 상태 모니터링, 사이클 수명 데이터 분석, 프로파일 분석, DCIR 분석, dV/dQ 분석, 수명 예측 시뮬레이션, 전기화학 시뮬레이션(선택) 등을 제공합니다.

## 1.2 탭 구성

BDT는 9개 탭으로 구성되어 있습니다. 본 SOP는 가장 기본이 되는 현황 탭과 사이클데이터 탭을 다룹니다.

| 탭 번호 | 탭 이름 | 기능 요약 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 현황 | 충방전기 채널 상태 모니터링, 검색/필터링 |
| 1 | 사이클데이터 | 사이클 수명 분석, 프로파일 분석, DCIR 분석 |
| 2 | 패턴수정 | 충방전 패턴 파일 편집 |
| 3 | 세트 결과 | 세트 단위 분석 (복수 셀 통합) |
| 4 | dVdQ 분석 | 반전지 OCP 피팅 기반 열화 정량 |
| 5 | Eu 수명 예측 | EU 규격 기반 수명 예측 |
| 6 | 승인 수명 예측 | 승인 절차 기반 수명 예측 |
| 7 | 실수명 예측 | 실측 데이터 기반 수명 예측 |
| 8 | 전기화학 시뮬레이션 | PyBaMM 기반 P2D 전기화학 모델링 |

## 1.3 사전 요구사항

- 네트워크 접속: 충방전기 데이터 서버에 접근 가능한 사내망 환경

- Windows PC: BDT는 Windows 전용입니다 (네트워크 드라이브 매핑 사용)

- Python 3.12+ 환경 (소스 실행 시) 또는 배포된 EXE 파일

# 2. 현황 탭 (채널 모니터링)

현황 탭은 BDT를 실행하면 가장 먼저 보이는 화면입니다. 실험실의 모든 충방전기 채널 상태를 한 눈에 확인할 수 있습니다.

## 2.1 네트워크 드라이브 마운트

충방전기 데이터는 네트워크 서버에 저장됩니다. 데이터에 접근하려면 먼저 네트워크 드라이브를 마운트해야 합니다.

### 마운트 버튼 (하단 바)

| 버튼 | 드라이브 | 서버 경로 |
| --- | --- | --- |
| TOYO 마운트 | Z: | \\10.253.44.115\TOYO-DATA Back Up Folder |
| PNE-1 마운트 | Y: | \\10.253.44.111\PNE-Data |
| PNE-2 마운트 | X: | \\10.253.44.111\PNE-Data2 |
| PNE-3 마운트 | W: | \\10.252.130.113\PNE-Data |
| PNE-4 마운트 | V: | \\10.252.130.145\PNE-Data |
| PNE-5 마운트 | U: | \\10.252.130.162\PNE-Data |

### 마운트 절차

- 전체 마운트: 하단 바의 "전체 마운트" 버튼을 클릭하면 모든 드라이브가 한 번에 연결됩니다.

- 개별 마운트: 특정 서버만 필요한 경우 해당 버튼만 클릭합니다.

- 언마운트: 작업 종료 시 "전체 언마운트" 버튼으로 U~Z 드라이브를 모두 해제합니다.

⚠ 처음 사용 시 마운트를 하지 않으면 현황 탭에 데이터가 표시되지 않습니다. BDT 실행 후 가장 먼저 "전체 마운트" 버튼을 클릭하세요.

## 2.2 실험실 및 충방전기 선택

화면 상단의 콤보박스로 실험실과 충방전기를 선택합니다.

### 실험실 선택 (tb_room)

| 실험실 | 포함 충방전기 |
| --- | --- |
| R5 15F | Toyo1~5, PNE1~5 (10개) |
| R5 3F B-1 | PNE01~08 (8개) |
| R5 3F B-2 | PNE09~16 (8개) |
| R5 3F A | PNE17~25 (9개) |
| 전체 | 모든 충방전기 (검색/필터링 시 유용) |

### 표시 정보 선택 (tb_info)

채널 테이블에 표시할 정보를 선택합니다:

| 표시 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 상태 | 현재 테스트 상태 (진행중/완료/대기 등) |
| 테스트명 | 실험 이름 표시 |
| 폴더 | 데이터 폴더명 |
| 날짜 | 테스트 시작 날짜 |
| 파트 | 파트/용량 정보 |
| 이름 | 테스트 이름 (상세) |
| 온도 | 테스트 온도 (단위: °C) |
| 현재상태 | 현재 Step / Loop Cycle / 총 Cycle |
| 현재 전압 | 셀 전압 (V) |
| 셀 경로 | 데이터 폴더 전체 경로 |

## 2.3 채널 테이블 색상 규칙

채널 테이블의 배경색과 글자색에는 물리적 의미가 있습니다.

### 배경색 (채널 상태)

| 배경색 | RGB | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 연회색 (기본) | (246, 246, 243) | 운영 중 (충방전 진행) |
| 연두색 | (176, 203, 176) | 유휴 채널 — 셀 없음 (대기/작업정지) |
| 밝은 녹색 | (234, 239, 230) | 유휴 채널 — 셀 있음 (완료/준비) |
| 붉은 분홍 | (214, 155, 154) | 작업멈춤 (PNE 전용) |

### 글자색 (온도)

| 온도 | 글자색 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 15°C | 파란색 (0,73,245) | 저온 — 리튜 석출 위험 구간 |
| 23°C | 검정 (18,21,23) | 상온 — 표준 기준 온도 |
| 35°C | 보라색 (140,0,200) | 고온 — 가속 열화 구간 |
| 45°C | 빨간색 (208,0,0) | 고온 — 심각한 열화 구간 |

💡 색상의 물리적 의미 글자색은 배터리 열화 속도와 직결됩니다. 빨간색(45°C)은 SEI 성장과 전이금속 용해가 가속되는 온도이며, 파란색(15°C)은 충전 시 리튜 석출 위험이 있는 온도입니다.

## 2.4 검색 및 필터링

상단 검색창(FindText)을 통해 특정 채널을 빠르게 찾을 수 있습니다.

### 검색 문법

| 구분자 | 연산 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 스페이스 | OR (또는) | "4879 5000" → 4879 또는 5000 포함 |
| 쉼표(,) | AND (그리고) | "4879,45°C" → 4879와 45°C 모두 포함 |

### 강조 vs 필터링

| 기능 | 강조 (버튼/Enter) | 필터링 (버튼) |
| --- | --- | --- |
| 범위 | 현재 충방전기만 | 모든 실험실의 모든 충방전기 |
| 동작 | 매칭 채널 글자색 변경 | 매칭 채널만 모아서 별도 표시 |
| 용도 | 특정 충방전기 내 빠른 확인 | 전체 실험실에서 채널 찾기 |

💡 필터링 팬 필터링 창을 비워두고 "필터링" 버튼을 누르면 유휴 채널(완료/준비/작업정지)이 자동으로 필터링됩니다. 빈 채널을 빠르게 파악할 수 있어 새 시험 배치 시 유용합니다.

# 3. 사이클데이터 탭

사이클데이터 탭은 배터리 충방전 시험의 수명 데이터를 분석하는 핵심 기능입니다. 용량 유지율, 효율, DCIR 변화 추이를 시각화하고, 충방전 프로파일을 분석합니다.

## 3.1 데이터 경로 입력

좌측 패널 상단의 "경로 입력" 영역에서 분석할 데이터를 지정합니다.

### 경로 테이블 구조 (5행 × 7열)

| 열 | 설명 |
| --- | --- |
| 시험명 | 실험 이름 (자동 입력됨) |
| 경로 (필수) | 데이터 폴더 경로 — 이 열만 필수 입력 |
| 채널 | 충방전기 채널 번호 |
| 용량 | 배터리 공칭 용량 (mAh) |
| 사이클 | 분석할 사이클 범위 (예: "2", "3-5") |
| Raw | 총 사이클 수 (자동 계산) |
| 모드 | 데이터 형식 (DCH/CYC) |

### 경로 입력 방법

- Path 파일 로드 (권장): 폴더 아이콘(파일 로드) 버튼 클릭 → .txt 파일 선택 → 테이블 자동 채움

- 수동 입력: "경로" 열에 데이터 폴더 경로를 직접 타이핑 (나머지 자동 계산)

- Path 파일 저장: 플로피 아이콘(파일 저장) 버튼으로 현재 설정 .txt로 저장 → 다음에 재사용 가능

💡 통합 분석 시 복수 Path 파일 Path 파일 로드 시 2개 이상의 .txt 파일을 선택하면 각 파일이 별도 행에 배치되어 통합 분석이 가능합니다.

## 3.2 사이클 분석

경로 입력 후 "사이클 분석" 버튼을 클릭하면 수명 데이터 그래프가 생성됩니다.

### 분석 모드

| 모드 | 설명 |
| --- | --- |
| 개별 분석 | 각 데이터 그룹별로 별도 탭에 그래프 생성 |
| 통합 분석 | 모든 그룹을 하나의 그래프에 오버레이 비교 |

### 그래프 옵션

| 옵션 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Y축 상한 | 1.10 | 용량 유지율 최대값 (비율) |
| Y축 하한 | 0.65 | 용량 유지율 최소값 (비율) |
| X축 범위 | 0 (자동) | 사이클 수 최대값 |
| DCIR 스케일 | 0 | DCIR 그래프 배율 조정 |
| DCIR 표시 | 체크 해제 | 체크 시 DCIR 추이 함께 표시 |

### 사이클 분석 절차

- 경로 입력: Path 파일 로드 또는 수동 입력으로 데이터 경로 지정

- 분석 모드 선택: 개별 또는 통합 분석 선택

- 그래프 옵션 설정: 필요 시 Y축 범위, DCIR 표시 등 조정

- "사이클 분석" 버튼 클릭: 우측 패널에 결과 탭이 생성됨

## 3.3 DCIR 분석

DCIR(DC Internal Resistance)은 배터리 내부저항을 측정한 값으로, 열화 정도를 판단하는 중요한 지표입니다.

### DCIR 측정 모드

| 모드 | 설명 |
| --- | --- |
| 일반 DCIR | PNE 설비 — SOC 100%에서 10초 방전 펄스 측정 |
| Pulse DCIR | PNE — SOC 5%, 50% 지점에서 10초 방전 펄스 |
| MK DCIR (기본) | PNE — 충전 SOC 30/50/70, 방전 SOC 70/50/30 — 1s/Rss 충방전 DCIR 측정 |

💡 DCIR의 물리적 의미 DCIR은 SOC에 따라 U형 분포를 보입니다 (SOC 양 끝에서 높고 50~70%에서 가장 낮음). SOC 70%가 표준 비교 지점인 이유는, 이 구간에서 가장 재현성 있는 측정이 가능하기 때문입니다.

## 3.4 프로파일 분석

충방전 프로파일(전압-시간/SOC 커브)을 시각화합니다.

### 프로파일 보기 모드

| 모드 | 설명 |
| --- | --- |
| 사이클 통합 (기본) | 같은 사이클을 여러 채널/셀에서 추출하여 비교 |
| 셀별 통합 | 같은 셀의 여러 사이클을 추출하여 비교 |
| 전체 통합 | 모든 데이터를 하나의 그래프에 표시 |

### 프로파일 옵션

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 데이터 범위 | 사이클 전체 / 충전만 / 방전만 선택 |
| 연속성 | 오버레이(겹쳐 그리기) 또는 이어서(연속 그리기) |
| X축 | SOC(DOD) 또는 시간 선택 |
| 휴지 포함 | 체크 시 Rest 구간도 표시 |
| dQ/dV 분석 | 체크 시 X축=전압, Y축=dQ/dV로 변환 표시 |

### 프로파일 분석 절차

- 경로 입력: 사이클 분석과 동일하게 Path 파일 로드

- 프로파일 옵션 탭 선택: 좌측 패널 하단의 "프로파일 옵션" 탭 클릭

- 보기 모드 및 옵션 설정: 사이클/셀별/전체, X축, 연속성, dQ/dV 등 설정

- "프로파일 분석" 버튼 클릭: 우측에 결과 탭 생성

## 3.5 데이터 저장

분석 결과를 저장하려면 하단 바의 저장 옵션을 활성화합니다.

| 체크박스 | 동작 |
| --- | --- |
| 데이터 저장 (saveok) | 분석 결과를 Excel 파일로 저장 |
| 그림 저장 (figsaveok) | 그래프를 이미지 파일로 저장 |

# 4. UX 개선점 및 알려진 제한사항

코드 분석 과정에서 발견된 UX 개선 여지와 신규 사용자가 알아야 할 제한사항입니다.

## 4.1 현황 탭

### 현재 동작

- 검색창 문법(스페이스=OR, 쉼표=AND)이 플레이스홀더에만 표시되어 처음 사용 시 인지하기 어려움

- 필터링 결과가 별도 테이블로 표시되는데, 원래 충방전기 보기로 돌아가는 방법이 직관적이지 않을 수 있음

- 마운트 실패 시 오류 메시지가 사용자 친화적이지 않을 수 있음 (net use 원본 오류 그대로 표시)

### 개선 제안

- 검색창 옆에 문법 안내 툴팁 추가 (마우스 호버 시 표시)

- 필터링 모드에서 원래 보기로 복귀하는 "필터 해제" 버튼 추가

- 마운트 상태를 상태 바에 상시 표시 (연결됨/미연결 아이콘)

## 4.2 사이클데이터 탭

### 현재 동작

- 경로 테이블 5행으로 고정되어 있어, 6개 이상의 데이터 그룹을 한 번에 분석할 수 없음

- 숫겨진 하위 버튼들(StepConfirm, ChgConfirm, DchgConfirm, RateConfirm, ContinueConfirm)이 존재하여 레거시 코드 복잡성 있음

- DCIR 3개 모드의 차이점이 UI에 충분히 설명되지 않음

- 프로파일 옵션이 많아 신규 사용자가 어떤 조합을 선택해야 하는지 판단하기 어려움

### 개선 제안

- 경로 테이블 행 수 동적 확장 (필요 시 행 추가 버튼)

- 레거시 숨긴 버튼 정리 — 사용하지 않는 버튼 UI에서 제거

- DCIR 모드별 툴팁 추가 (선택 시 측정 방법 간략 설명)

- 프로파일 옵션에 "추천 조합" 프리셋 버튼 추가 (예: "방전 프로파일 비교", "사이클별 열화 확인")

## 4.3 공통 개선 사항

- 진행률 표시(progressBar)가 장시간 작업 시 멈춤 것처럼 보이는 구간이 있음 → 중간 상태 텍스트 추가 권장

- 오류 메시지에 "어떻게 해결할 수 있는지" 안내 텍스트 추가 권장

- 변경 전/후 미리보기 기능 (패턴수정 탭 등)

# 5. 부록

## 5.1 용어 정리

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| 사이클 | 충전→방전 1회를 1사이클로 카운트 |
| 용량 유지율 | 현재 방전용량 / 초기 방전용량 × 100 (%) |
| DCIR | DC Internal Resistance — 전압 변화/전류로 계산한 내부저항 |
| SOC | State of Charge — 충전 상태 (0~100%) |
| CE | Coulombic Efficiency — 방전용량/충전용량 |
| SEI | 음극 표면 부동태막 — 열화의 주요 원인 |
| LLI | Loss of Lithium Inventory — 리튜 손실 |
| LAM | Loss of Active Material — 활물질 손실 |
| C-rate | 1C = 1시간에 완전 방전하는 전류. 0.2C = 5시간 방전 |
| RPT | Reference Performance Test — 기준 성능 테스트 (100사이클마다 실시) |
| Path 파일 | BDT에서 데이터 경로를 저장한 .txt 파일 |

## 5.2 트러블슈팅

| 증상 | 해결 방법 |
| --- | --- |
| 현황 탭에 데이터 없음 | 하단 "전체 마운트" 버튼 클릭 → 네트워크 드라이브 연결 확인 |
| 사이클 분석 결과 없음 | 경로 열에 올바른 폴더 경로가 입력되었는지 확인 |
| 그래프가 빈 탭으로 표시 | "탭 초기화" 버튼 클릭 후 재실행 |
| 마운트 실패 | 사내망 연결 확인, VPN 상태 확인, IT팀 문의 |
| DCIR 그래프 이상 | DCIR 모드가 데이터 형식과 맞는지 확인 (PNE 전용) |